ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI

- STRONA  TYTUŁOWA

- ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI

- OPIS TECHNICZNY – KONSTRUKCJA – STAN SUROWY

- RYSUNKI

- Rys. nr  K-01a      –  Fundamenty - deskowanie

- Rys. nr  K-01.1a   –  Fundamenty - zbrojenie

- Rys. nr  K-02a      –  Strop na poz. -0,17 – deskowanie

- Rys. nr  K-02.1a   –  Strop na poz. -0,17 – zbrojenie dołem , wieńce

- Rys. nr  K-02.2a   –  Strop na poz. -0,17 – zbrojenie górą

- Rys. nr  K-03a      –  Stropodach – deskowanie

- Rys. nr  K-03.1a   –  Stropodach – zbrojenie dołem, wieńce

- Rys. nr  K-03.2a   –  Stropodach – zbrojenie górą

- Rys. nr  K-04a      –  Nadproża N1-N8 , belka B1

- Rys. nr K-05         –  Nadproże  okienne w istniejącym budynku

- WYKAZY  STALI

OPIS TECHNICZNY – KONSTRUKCJA – STAN SUROWY

- Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji rozbudowy budynku Radioterapii dla potrzeb rezonansu magnetycznego Szpitala im. St. Leszczyńskiego  w Katowicach przy ulicy Raciborskiej.

- Podstawa opracowania.

- 2.1  Zlecenie inwestora.

Podstawa do wykonania niniejszej dokumentacji jest zlecenie firmy „IMPET” E.MOŻEJKO - ROGOWSKA z siedzibą w Katowicach przy ul. Ogrodzieńskiego 9.

- 2.2  Rysunki architektoniczne.

Zestaw rysunków architektonicznych został opracowany i wydany przez firmę  „IMPET”.

- 2.3  Dokumentacja  geotechniczna

Dokumentacja technicznych badań podłoża gruntowego określająca warunki gruntowo – wodne dla terenu pod projektowanym obiektem  została sporządzona  przez firmę „Geobud” Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe  sp. z o.o.  w maju 1998.

- 2.4 Normy

- PN-EN 1991-1-1    –  Oddziaływania na konstrukcje

- PN-EN 1991-1-3   –  Oddziaływania   na konstrukcje. Część 1-3:                                			  Oddziaływania ogólne - Obciążenie śniegiem.

- PN-EN  1991-1-4 + Az -1 – Oddziaływania  na konstrukcje. Część 1-4:          				Oddziaływania ogólne -Oddziaływania wiatru

- PN-B-03264:2002   –  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.			     Obliczenia statyczne i projektowanie

- Warunki geotechniczne i hydrogeologiczne.

- Warunki wodne

Wody gruntowe występują na głębokości 5,8 do 7,6 m.

- Warunki gruntowe

Po analizie dokumentacji geologicznej przyjęto założenie, że fundamenty zostaną posadowione  w  warstwie IIa tzn. glinach pylastych (miąższość 50 cm)  o parametrach   IL = 0,20 , ρ = 20,9 kN/m3 , Φ = 15˚ , cu = 17 kPa , Mo = 30 MPa  oraz w warstwie IIb o parametrach   IL = 0,35 , ρ = 19,8 kN/m3 , Φ = 12˚ , cu = 12 kPa , Mo = 22 MPa .

Wpływy eksploatacji górniczej

Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu nie przewiduje się na tym obszarze eksploatacji górniczej.

- Kategoria geotechniczna

Obiekt zalicza się do drugiej kategorii geotechnicznej.

- Opis ogólny konstrukcji

Rozbudowa obiektu polega na wykonaniu budynku jednokondygnacyjnego połączonego funkcjonalnie z istniejącym.  Na poziomie parteru oraz stropodachu przyjęto płytę żelbetową opartą na ścianach nośnych murowanych.  Fundamenty to ławy posadowione bezpośrednio na gruncie.

- Opis szczegółowy konstrukcji – roboty nowoprojektowane.

- Posadowienie budynku

Fundamenty  przyjęto jako ławy żelbetowe. Lokalnie należy wykonać obniżenie w rejonie zaprojektowanego kanału przy istniejącym budynku. W płycie dennej kanału gr. 25 cm należy pozostawić otwór dla istniejącej studzienki instalacyjnej.

Poziom  posadowienia -1,90 / -3.30.  Beton  C 20/25 , stal AIIIN.  Otulenie  min. 5 cm.

- Belki i nadproża żelbetowe

Belki i nadproża żelbetowe monolityczne o zróżnicowanych przekrojach z betonu C30/37 i stali AIIIN  wykonać zgodnie z rysunkiem K-04a.

- Płyty stropowe

Oparcie dla stropów stanowią ściany fundamentowe betonowe i ściany nadziemia murowane. Całość stropów wykonać jako żelbetowe monolityczne z betonu C30/37 , zbrojone krzyżowo stalą AIIIN.

Strop parteru grub. 25 cm należy oddylatować w strefie, gdzie został zlokalizowany rezonans magnetyczny , pomiędzy ścianami zasypka z piasku średniego.

Płyta stropodachu żelbetowa grub. 30 cm oddylatowana od istniejącego budynku w miejscu, gdzie występuje wspornik.

- Elementy różne

W budynku istniejącym w otworach okiennych (bez poszerzenia) należy wykonać dodatkowe nadproże stalowe wg rys. nr K-05.

- Wpływ rozbudowy na obiekt istniejący.

W projekcie przyjęto następujące rozwiązania techniczne :

1/ fundamenty rozbudowy odsunięto od istniejącego budynku ,

2/ strop parteru oparto na elementach posadowionych na takim samym poziomie jak w budynku istniejącym,

3/ stropodach „dochodzi” wspornikowo do istniejących ścian,

4/ nie powiększa się istniejących otworów okiennych.

Opracował

mgr inż. Andrzej Szydłowski