ZMIANA Z DNIA 19.10.2018R.

Załącznik Nr 3.1 do SIWZ

................................................

#### Nazwa i adres Wykonawcy

#### Pieczątka firmowa

Pakiet Nr 1

Urządzenie: APARAT USG WIELOSPECJALISTYCZNY Z GŁOWICAMI    SZEROKOPASMOWYMI  –  2 KOMPLETY

| Lp. |  | Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja |  | X |
|  | 1.1 | Aparat fabrycznie nowy - wymagany rok produkcji: 2018, na konstrukcji jezdnej, wyposażony w koła skrętne z blokadą. |  |
|  | 1.2 | Kliniczny, cyfrowy aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. |  |
|  | 1.3 | Przetwornik 12-bitowy. |  |
|  | 1.4 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. |  |
|  | 1.5 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów nadawczych min. 200.000. |  |
|  | 1.6 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów odbiorczych min. 200.000. |  |
|  | 1.7 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: min. 3 plus gniazdo parkingowe. |  |
|  | 1.8 | skreślony |  |
|  | 1.9 | skreślony |  |
|  | 1.10 | Dynamika systemu min. 250 dB. |  |
|  | 1.11 | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu, z możliwością regulacja w 3 płaszczyznach na ruchomym ramieniu; przekątna ekranu min. 17 cali. |  |
|  | 1.12 | Rzeczywista wielkość wyświetlanego obrazu USG powyżej 50% wielkości monitora. |  |
|  | 1.13 | Konsola aparatu (panel sterowania) ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo. |  |
|  | 1.14 | Panel dotykowy LCD wspomagający obsługę aparatu min. 8 cali z możliwością konfiguracji pokazywanych parametrów (ich wielkości, położenia na panelu dotykowym). |  |
|  | 1.15 | Możliwość dostosowania wyświetlanych parametrów w zależności od wybranego presetu pomiarowego. |  |
|  | 1.16 | Zakres częstotliwości pracy: min. od 1 MHz do 20 MHz. |  |
|  | 1.17 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 21.000 obrazów. |  |
|  | 1.18 | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop). |  |
|  | 1.19 | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie. |  |
|  | 1.20 | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 300 sek. |  |
|  | 1.21 | Regulacja głębokości pola obrazowania min. 0,75 cm - 38 cm. |  |
|  | 1.22 | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika: min. 40. |  |
| 2 | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  | X |